# 《食品工艺学实验》教学大纲

Experiments of Food processing

课程代码：BK032015                 学时：64   学分：2

适用专业：食品质量与安全           课程性质：必修

撰稿人：  侯汉学                   审定人：	陈义伦

- 实验课的性质与任务

食品工艺学实验是食品质量与安全专业学生的必修课，是一门理论性、实践性、综合性很强的应用学科。食品工艺学实验的任务是增强学生对课堂知识的理解及理论联系实际能力，提高动手操作能力，提高观察、分析、综合能力和创新能力。

二、实验目的与要求

通过本课程的学习，加深对食品工艺学基础理论、基本知识的理解，正确和较熟练地掌握食品加工实验技能和基本操作，提高观察、分析和解决问题的能力，培养学生严谨的工作作风和实事求是的科学态度，为未来的科学研究及实际工作打下良好的基础。

综合设计型实验要求能根据实验目的自行设计实验方案及试验流程，掌握实验操作，统计实验结果。验证型实验应能掌握实验原理、配制实验药品，熟练实验操作，计算与统计实验结果。

三、实验项目设置情况

| 序号 | 实验项目名称 | 学时 | 开出要求 |  | 实验项目类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 必做 | 选做 | 基础型 |  | 综合设计 | 研究创新 |
|  |  |  |  |  | 演示 | 验证 |  |  |
| 1 | 面团粉质仪实验 | 4 | √ |  |  |  | √ |  |
| 2 | 面团拉伸仪实验 | 4 | √ |  |  |  | √ |  |
| 3 | 挂面的制作 | 4 | √ |  |  |  | √ |  |
| 4 | 淀粉提取实验 | 4 | √ |  |  |  | √ |  |
| 5 | 淀粉粘度性质测定 | 4 | √ |  |  |  | √ |  |
| 6 | 淀粉热力学性质测定 | 4 | √ |  |  |  | √ |  |
| 7 | 湿面筋含量的测定 | 4 | √ |  |  | √ |  |  |
| 8 | 豆腐的制作 | 4 | √ |  |  |  | √ |  |
| 9 | 牛乳新鲜度的检测 | 4 | √ |  |  | √ |  |  |
| 10 | 冰淇淋的加工 | 4 | √ |  |  |  |  | √ |
| 11 | 肉的品质指标分析 | 5 | √ |  |  |  | √ |  |
| 12 | 生鲜调理肉制品加工 | 3 | √ |  |  |  |  | √ |
| 13 | 果蔬罐头 | 4 | √ |  |  |  | √ |  |
| 14 | 糖制品 | 4 | √ |  |  |  | √ |  |
| 15 | 干制品 | 4 | √ |  |  |  | √ |  |
| 16 | 果汁 | 4 | √ |  |  |  | √ |  |

四、各实验项目教学内容

实验项目一：面团粉质仪实验                               4学时

- 实验目的要求

通过测定市售标准粉的面团吸水量及面团粉质曲线特性，了解粉质的结构、原理，应用范围，并学会其使用方法。

（二）实验材料和仪器设备

布拉班德（Brabender）粉质仪以及恒温水循环器。

（三）实验内容

根据ＩCC标准方法No．115测定面团的粉质曲线。

实验项目二：面团拉伸仪实验                                4学时

（一）实验目的要求

以市售标准面粉为原料，确定面团的拉伸特性。并要求通过实验，了解面团拉伸仪的结构原理和应用范围，学会其应用方法。

（二）实验材料和仪器设备

布拉德面团拉伸仪（见图）及恒温水循环器。

（三）实验内容

根据ICC标准方法：No.114测定面团的拉伸参数。

实验项目三：挂面的制作                                   4学时

- 实验目的要求

掌握挂面制作的原理和工艺流程。

（二）实验材料和仪器设备

和面机、面条机。

- 实验内容

采用常规挂面制作工艺制作挂面。

实验项目四：淀粉提取实验                            4学时

（一）实验目的要求

掌握淀粉提取的方法与基本操作步骤。

（二）实验材料和仪器设备

破碎机、离心机等。

（三）实验内容

以普通马铃薯、小麦为原料，采用湿法提取淀粉工艺，通过大量实验设计筛选出最佳提取方案。

实验项目五：淀粉粘度性质测定                      4学时

（一）实验目的要求

掌握快速粘度分析仪（RVA）测定淀粉粘度的方法。

（二）实验材料和仪器设备

快速粘度分析仪（RVA）。

（三）实验内容

设计适合不同品种淀粉糊化的时间温度方案，采用快速粘度分析仪测定淀粉粘度。

实验项目六：淀粉热力学性质测定                          4学时

（一）实验目的要求

掌握差示扫描量热仪（DSC）测定淀粉热力学特性的方法。

（二）实验材料和仪器设备

差示扫描量热仪（DSC）。

（三）实验内容

设计适合不同品种淀粉测试的时间温度方案，采用差示扫描量热仪测定淀粉粘度。

实验项目七：湿面筋含量的测定                           4学时

（一）实验目的要求

掌握面筋测定仪测定淀粉热力学特性的方法。

（二）实验材料和仪器设备

面筋测定仪。

（三）实验内容

采用面筋测定仪测定不同品质的小麦粉中的湿面筋含量。

实验项目八：豆腐的制作                                   4学时

- 实验目的要求

掌握豆腐制作的原理和工艺流程。

（二）实验材料和仪器设备

破碎机、蒸煮锅。

- 实验内容

采用常规豆腐制作工艺制作豆腐。

实验项目九：牛乳新鲜度的检测                            4学时

（一）实验目的要求

掌握吉尔涅尔度的概念及测定方法；掌握酒精阳性乳的检测原理及测定方法。

（二）实验材料和仪器设备

材料：（1）0.1mol/L NaOH 标准溶液。（2）5g/L酚酞乙醇溶液 （3）68%、70%、72%的中性酒精。（4）新鲜牛乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳等。

仪器设备：（1）碱式滴定管 （2）150mL锥形瓶 （3）5mL试管（4）10mL移液管。

（三）实验内容

（1）吉尔涅尔度测定

实验操作：吸取10.00mL牛乳，置于150mL的锥形瓶中，加入20mL蒸馏水，再加入0.5%的酚酞指示剂0.5mL，然后,以0.1mol/L NaOH进行滴定到微红色，微红色在30s内不褪色为止，整个滴定过程不应超过45s，记录所用NaOH的毫升数，精确到0.05mL，所消耗的毫升数乘以10即为样品的酸度。

注意事项：0.1mol/L NaOH为标准溶液，应经精密标定后使用，其中不含有NaCO3；蒸馏水需要经过事先煮沸冷却，以除去二氧化碳；温度应该控制在20±5℃，因为乳中微酸性物质的离解程度受温度影响，温度低时滴定酸度偏低；滴定时速度越慢误差越大，最好在20～30s完成滴定。

（2）酒精阳性乳的检测

实验操作：在试管内将1～2mL的中性乙醇与等量的牛乳混合，震荡后不出现絮片的牛乳符合下表的酸度标准，出现絮片的牛乳为酒精阳性乳，表示其酸度较高。试验温度以20℃为标准，采用不同的酒精浓度进行试验。

| 酒精浓度 | 出现絮状 |
| --- | --- |
| 68% | 200T |
| 70% | 190T |
| 72% | 180T |

注意事项：酒精要纯，pH必须调到中性，使用时间超过5～10天必须重新调节；对非脂乳固体较高的样品（水牛乳、牦牛乳等）应选用低于68%的酒精溶液；牛乳经过冷冻后也会形成酒精阳性乳，但其稳定性高，可以作为制品的原料。

实验项目十：多风味冰淇淋系列制品加工                     4学时

（一）实验目的要求

了解冰淇淋的加工原理，并掌握其加工方法。

（二）实验材料和仪器设备

材料：鲜奶或奶粉，白糖、CMC，奶油，黄原胶，单甘脂，香精、香料，色素等。

设备：杀菌锅，冰淇淋机，冰箱，均质机等

（三）实验内容

加工工艺：

原料预处理、原料选择     按配方混合    杀菌    均质   冷却    成熟    凝冻     包装    速冻硬化    保存。

技术要点：

原料的配制：冰淇淋加工中常用的原材料有牛奶或奶粉、奶油、糖、乳化剂、增稠剂及香精、色素等。其配料标准一般为:总干物质32～38%，无脂干物质8～12%，脂肪8～14%，白糖13～15%，稳定剂0.3～0.5%，香精、色素适量。

原料的混合：各种原料准备好后，即可进行混合。A.先将牛奶或水预热到50℃左右，然后加入奶油、糖等充分搅拌溶解；B.粉状的乳化、稳定剂，先拌人糖后，再加入混合料中；C.使用乳粉时，先用少量水充分溶解后，再拌人混合料中；D.添加香精、色素应注意适量，并在凝冻过程中加入；F.使用果汁时，需在冻结操作中途加入，否则由于果汁中的有机酸易使蛋白质凝固而使冰淇淋组织不良。

均质：均质的作用是使混合料组织细腻、粘度增加，凝冻搅拌时易混人气泡，使冰淇淋的膨胀率增大；使产品的稳定性增强，消化率和风味增加。方法是由均质机完成，混合料先预热到60℃左右，使用170～210kg/cm3的压力均质。

杀菌：杀菌的目的不仅可以杀灭有害微生物，而且可使制品组织均匀，风味佳。可采用低温长时间杀菌法，也可用85℃、15min杀菌。

陈化 (成熟)：目的是使混合料发生水合作用，使脂肪、稳定剂、蛋白质等相互融合，粘稠度增加，成品的膨胀率、组织状态及稳定性更佳。方法是使混合料尽快冷却至2～4℃，并在此温度下保持12～24h，称为陈化。

凝冻：凝冻是冰淇淋制造中的一个重要工序。它是将混合原料在强制搅拌下进行冷冻，这样可使空气呈极微小的气泡状态均匀分布于混合原料中，而使水分中的一部分 (20～40%)呈微细的冰结晶。工厂化生产时，以混合料温度在-2～-3℃条件下搅拌为宜，搅拌速度为150～200r/min，时间10～15min。膨胀率是评估冰淇淋质量的一个重要指标 。

硬化成型：目的是将凝冻的冰淇淋迅速冻结，使产品保持一定的硬度形态。硬化操作适当与否对冰棋淋的品质、膨胀率都有很大的影响。硬化的方法是把冰淇淋尽快放人-20～-25℃的冷库中速冻12h左右，使其冰结晶小、组织润滑均匀一致、尽量保持其凝冻膨胀状态。最后移人-l5 ℃的冷库中保存。

实验项目十一：肉的品质指标分析实验

1、肉颜色的测定                                     1学时

（一）实验原理与目的要求

利用物理学手段对肉样进行客观的光学度量，对肉面反射的波长和色彩等参数进行定量。较常用的为国际标准照明委员会（CIE）建立的可见光谱的颜色空间标准，即CIE L*a*b*色空间，L*值表示颜色的亮度值-数值越大表示颜色越亮，数值越小表示颜色越暗；a*值表示颜色的红绿值，数值越大表示颜色越红，反之越绿；b*值表示颜色的黄蓝值，数值越大颜色越黄，反之越蓝。

通过本实验掌握肉色泽的测定方法，能够区分不同动物肌肉色泽的差异，同时能够区别肌红蛋白不同化学状态的色泽差异。

（二）实验材料和仪器设备

真空包装冷却猪肉、牛肉、鸡肉；色差计（爱色丽X-rite，SP62），测量孔径 8 mm，光源 A，标准视角 10°。

（三）实验内容

1. 色差计的预热，接通电源，预热30min

2. 色差计的校正

包括一次白校正和一次黒矫正度数。按向上跳位键或向下跳位键加亮校正。按进入键进入校正模式；对准目标窗口于白标准；将仪器头压低，保持此测量姿势直到屏幕显示白校正完成，显示成功；将目标窗口对准黒筒，将仪器头压低，保持此测量姿势直到两次读数完成，屏幕显示黑校正完成。

3. 不同样品颜色的测定：按跳位键返回品检键，按进入键进入测量模式。将仪器目标窗口对准测量样品，避开筋腱与脂肪；将仪器头压低，保持此测量姿势直到读数完成；释放仪器头，测量数据显示于屏幕，由于肉面颜色随位置而异，故每个肉面按每15 cm2重复4次的频率不断改变位置重复度量，最后取平均数。

将样品从真空袋中取出，置于室温中放置30min，再次重复测定。

4. 测量完成关掉电源开关。擦拭与样品接触的表面，做好清洁工作。

5. 参数的表示方式为：亮度（L*）、红度（a*）、黄度（b*）。

2、肉保水性的测定                                 2学时

（一）实验原理与目的要求

肉的保水性是指当肌肉受到外力作用时（例如：加压、切碎、加热、冷冻、融冻、贮存、加工等），保持其原有水分与添加的水分的能力。

通过本实验掌握测定鲜肉汁液损失、贮藏损失、蒸煮损失和吸水力的测定方法。

（二）实验材料和仪器设备

原料肉，冷冻离心机，电子天平，恒温水浴锅，穿刺温度计，离心管，滤膜，吸水纸

（三）实验内容

1. 汁液损失：取肉样（约50g），擦干表面水分，称重（M1），悬挂于密闭充气塑料袋中，肌肉避免与材料接触。肌纤维方向竖直向下，4℃冷藏24h后取出擦干表面水分再次称重（M2），汁液损失按以下公式计算：

汁液损失（%）=（M1-M2）/ M1×100%；

2、 蒸煮损失：取出肌肉擦干表面水分后称重（M7）， 真空包装后，在水浴锅中80℃水浴中至样品中心温度到70℃，取出后自然冷却至室温，后置于0-4℃过夜，用吸水纸蘸干肉块表面水分，称质量（M8）；按下公式计算蒸煮损失：

蒸煮损失（%）= (M7-M8) / M7 ×100%

3、肉嫩度的测定                                         2学时

（一）实验原理与目的要求

通过用质构仪测定剪切肉样时的剪切力的大小，来客观的表示肌肉的嫩度，从力学角度看，剪切是指物料受到两个大小相等，方向相反，但作用线靠得很近的两个力的作用时，其结果使物料受力处的两个截面产生相对错动。当剪切力达到一定程度时，物料被剪断。

通过本实验掌握原料肉剪切力的测定方法。

（二）实验材料和仪器设备

质构仪（TA-XT2i），圆形钻孔取样器：直径1.27cm、电热恒温水浴锅、穿刺温度计。

（三）实验内容

1. 取样品，切成6cm×3cm×3cm大小，剔除肉表面的筋、腱、膜及脂肪，置于真空包装袋中。

2. 置于80℃水浴加热到中心温度70℃（中心温度用穿刺热点耦测温仪测定），然后室温冷却。

3. 放在0~4℃条件下过夜。

4. 用直径为1.27cm的空心取样器顺着肌纤维的方向取下肉柱，孔样长度不少于2.5cm，取样位置应距离样品边缘不少于5mm，两个取样的边缘间距不少于5mm，剔除有明显缺陷的孔样，测定样品数量不少于3个。

5. 用质构分析仪TA-XT2i测定每个肉柱的剪切力值，并使用Texture Expert V1.0软件控制。重复测定6次以上，同一个肉块上的所有肉柱的均值为此肉块的剪切力值。实验探头采用HDP/BSW BLADE SET WITH GUILLOTINE，测定模式与类型（Test Mode and Option），测定压缩时的力（Measure Force in Compression），测定完成时恢复初位（Return to Start）。

实验项目十二：生鲜调理牛排的加工与评定                     3学时

（一）实验原理与目的要求

调理肉制品是指以畜禽肉为原料，经适当加工(如分切、滚揉、成型、调理)后以包装或散装形式于冷冻(-18℃)或冷藏(7℃以下)或常温的条件下储存、销售，可直接食用或食用前仅需简单加工或热处理的产品。是以西式肉制品加工理论和现代工艺技术为基础发展起来的一类营养、方便、快捷的新型肉制品。

生鲜调理牛排就是一类典型的产品，产品加工过程包括绞肉、斩拌、调理和成型等工艺。通过本实验掌握生鲜调理肉制品的加工工艺和操作要点。

（二）实验材料和仪器设备

实验材料：冷却牛肉，猪背脂，调味料，香辛料；

实验设备：绞肉机、斩拌机、成型机、煎炸机。

（三）实验内容

1、牛肉原料修整，去除筋健结缔组织等。

2、牛肉绞碎：将牛肉绞成粒度为3mm的牛肉粒；

3. 牛肉斩拌、调味：将绞碎的牛肉进一步斩碎，同时，加入调味料和辅助材料；

4. 成型：用成型机将牛肉做成肉饼。

5. 煎制、品尝：用牛排机将牛肉饼煎制熟，品尝。

实验项目十三：果蔬罐头4学时

1.1苹果罐头的制作

（一）实验目的要求

通过本实验掌握苹果罐头生产工艺流程及各工艺过程的操作要点，理解罐头保藏原理。

（二）实验材料和仪器设备

小国光苹果、白砂糖、柠檬酸、食盐。

不锈钢去皮刀、挖核刀、菜板、盆、双层锅、锅炉、保温筒、玻璃瓶，半自动真空封罐机等。

- 实验内容

1.工艺流程

原料选择→选别分级→洗涤→去皮→切瓣→挖籽巢→抽空→装罐→注罐液→排气密封→杀菌→冷却→保温检验→成品。

2.操作要点

（1）选果分级：选择符合要求的苹果，按横径60～67，67～75，75cm以上分为三级，清水洗净果面。

（2）去皮：用不锈钢刀去外皮，去皮后立即浸入1～2%食盐水溶液中护色。

（3）切瓣挖籽巢：用不锈钢刀纵切成两半或四瓣，挖净籽巢及梗蒂，并修除斑疤及残留果皮。用清水淘洗1～2次后，浸泡在18～35%糖液中，以待立即抽空。

（4）抽空：抽空液、糖水浓度18—35%(按原料成熟度高者低，低者高的原则适当增减)、温度50℃以下、糖水与果块之比为1.2：1.0（以完全浸泡为准）。抽空真度为680mmHg粒以上，抽空时间一般为5～30分钟，此果块渗透度达三分之二为准。每抽空1～2次更换新糖水，用过的糖水煮沸过滤，调整浓度后用于装罐。抽空处理后的果块应立即分选装罐。

（5）分选装罐：

①选果面光滑、核窝美观、块形完整、无病虫害、斑点、机械伤、变色的果块装罐，同一罐中果块色泽及大小致均匀。

②装罐量（克）

| 罐号 | 净重 | 果肉 | 糖水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玻璃罐 玻璃罐 781 7110 | 510 510 300 425 | 270（四片） 290（八片） 165～175 235～245 | 240 220 125～135 180～189 |

（6）排气密封：400～500mmHg下抽空密封。

（7）杀菌冷却：

净重510克杀菌式：5′—20′/100℃分段冷却。

净重425克杀菌式：5′—20′/100℃冷却。

净重300克杀菌式：5′—15′/100℃冷却。

- 保温检验：25℃下保温一周，敲检后去除胀罐者。

1.2桃子罐头的制作

（一）实验目的要求

通过本实验掌握桃子罐头生产工艺流程及各设备的操作。

（二）实验材料和仪器设备

白桃、白砂糖、已消毒的四旋瓶，氢氧化钠、柠檬酸、盐酸、不锈钢刀、台秤、折光仪、瓷盆、温度计、不锈钢锅。

（三）实验内容

1.工艺流程

原料选择→清洗→去皮、去核→预煮→修整分选→装罐→灌糖液→排气→密封→杀菌→冷却→擦水入库。

- 操作要点

（1）糖水桃子罐头（白桃）

①选果洗果：选除机械伤，过重，过熟软烂病虫害果子干疤畸形果实，用清水洗净。

②分级切半：按大小果分开，投产时冷藏桃果心温度要求在15℃以上，沿合缝线对切，防止切偏。

③去核去皮：切关后用挖核刀挖核，核窝处不得留有红色果肉。将桃反扣进沸碱去皮。去皮的条件是13～16%氢氧化钠液，温度80～85℃，时间50～80秒，沸碱后迅速搓洗去净残留皮皮。再以流动水冲洗去净果实表面的残留碱液。

④预煮：在预煮机中，水温95～100℃（或蒸汽中），预煮时间4～8分钟，以煮透为止，预煮水先加入0.01柠檬酸，加热煮沸再倒入桃片。煮后急速冷却，以冷透为度，置清水中以待修整。

附：蒸汽去皮法：

①选果后熟：选除机械伤、病虫害。干疤畸形及过重果实。放置阴凉处室温下后熟3～5天，使果实达到9成熟，适合蒸汽去皮为度。

②切片去核：沿合缝线对剖为二，随时挖去核，核窝处的红色果肉内挖尽。

③预煮：去核的桃片反扣在不锈钢送袋上进入蒸煮机，蒸汽温度100℃，时间9～12分钟，以蒸煮适度，然后淋水冷却。

④去皮：淋水后的桃片，用手轻轻剥去果皮，尤其注意蒂部及边缘处的果皮在去净，去皮的桃片放在清水中以待修整。

⑤修整（包括碱液去皮）将斑点、虫害、变色红肉、伤烂、切偏及核尖等缺陷修除掉，切口毛边软烂，核窗光滑，果块呈半圆形或修成4、6、8开等。

⑥分选：按不同色泽大小分开放入盆内，以待装罐。

⑦装罐量：510玻璃瓶装果肉330～340g糖水170～400g、450克四旋瓶装290～300g糖水150～160g。

⑧配糖液：将砂糖盛入双层锅中适量水溶化（100斤糖约用50～60斤水溶化），并加适量搞散的蛋白（100公斤糖约用4～5个鸡蛋白，将蛋白搅散成沫沫状，白黄不得混合）加热煮沸，不断打捞泡沫杂质，使糖液清晰为止。检查浓度，加煮沸过清水调整糖液至要求的浓度，要求糖液浓度的计算：

Y=W3Z−W1XW2

Y——要求糖液浓度%（以折光计）

W1——每罐装入果肉量（克）

W2——每罐加入糖液量（克）

W3——每罐总净重（克）

X——装罐时果肉可溶性固形物含量%（以折光计）

Z——要求开罐时的糖液浓度%（以折光计）

加水调整计算：

加水量=a−bb−c×W′

W—加水量（重量计）

a—浓糖液的浓度（折光计）

b—要求配制的液浓度（折光计）

W′—浓糖液重量

要求糖液浓度按下表配制（按开罐时糖水浓度为16%计）

| 果肉原存的可溶性固形物含量% 7.0～7.9 | 8.0～9.9 | 9.0～9.5 | 10～10.9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 要求配制糖水液度% 35 | 33.5 | 31.0 | 29 |

按调整浓度正确的糖水量，加入0.1～0.3柠檬酸溶化（根据果肉原有含酸量面定，若果肉原含酸量在0.9%以上，则不加柠檬酸，含酸量0.8%左右则加柠檬酸0.1%，含酸量0.7则加0.3%柠檬酸）。

⑨加罐液：装罐时糖液的温度不得低于95℃乘热装入罐内，称重。加罐液量至罐型内容物总重量±1—2%装罐后上面约留0.5cm的顶隙。乘热密封罐口。注意密封时罐内温度不得低于75℃，此热装密封法，若用真空封罐机，可装入温度稍低的糖液，抽空密封。

⑩排气密封：用热排气使罐心温度85℃乘热密封。密封后逐罐检查封口是否良好。

抽气密封：45cm—550mmHg

(11)杀菌冷却：

密封后的罐头应尽快杀菌，其间隔时间不得超过30分钟。

杀菌公式  10′—30′/100℃（510克）分段冷却

10—25′/100℃（450克）分段冷却

（12）擦水入库：

糖水桃子罐头注意事项

（1）蒸汽去皮较碱液去皮色泽好芳香浓，特别是白桃更明显，但有些品种如水密桃及冷藏的桃和未成熟的桃，不宜蒸汽去皮。

（2）装罐前对白桃核尖、核窝部分的紫红色果肉必须剔除，黄桃带青黄色者亦应选除。

（3）桃罐头的酸度，开罐后最好平衡在0.2～0.3%，因此装罐前桃肉含酸量低的品种，应在糖水中加入适量柠檬酸。

（4）碱液去皮，对碱液浓度、温度、淋碱时间，应根据原料成熟度很好掌握。淋碱后立即用清水冲洗沾附碱液，随后可迅速用稀盐酸液（PH2～3）浸洗，中和碱液再挖核，并随即迅速预煮透，以抑制酶的活性，预煮水可加0.1%柠檬酸（PH5以下）以防变色。

（5）成熟度高的软桃，采用100℃蒸汽煮8—12分钟，迅速淋水冷却后撕皮。软桃杀菌时间一般较硬桃少5分钟。

（6）糖水中加入0.02～0.03%的维生素C，对桃肉轻微青素色素具有退色作用，糖水应加满，防止桃肉露出液面变色。

1.3梨罐头的制作

（一）实验目的要求

通过本实验掌握梨罐头生产工艺流程及各工艺过程的操作要点。

（二）实验材料和仪器设备

梨、白砂糖、柠檬酸、食盐、无水亚硫酸钠、不锈钢刀、台秤、折光仪、瓷盆、温度计、不锈钢锅。

（三）实验内容

1.工艺流程

原料清洗→去皮→半切去籽巢及蒂把→护色→整理分选→装罐、注汁→排气密封→杀菌→冷却→检验

- 操作要点

（1）去皮：用不锈钢小刀去除梨的外皮及伤疤。

（2）半切去籽巢及蒂把：用不锈钢刀纵切成两半，挖净籽巢及梗蒂，并修除斑疤及残留果皮。

（3）护色：护色液组成配方为无水硫酸钠0.03%，食盐2%，柠檬酸调pH值为5.5，将半切去除籽巢及蒂把的梨浸泡在护色液中护色。

（4）整理分装：按果块大小、色泽、成熟度分开。选除软烂、变色、病虫害、斑疤等不合格果块。

（5）装罐、注汁：采用500毫升玻璃瓶，每罐装入梨均为290克，装罐时注意把梨片排列整齐、美观。注入糖汁，糖汁浓度按果肉含糖酸比的不同而异。要求开罐时按折光计糖液浓度为14-18%，糖液中要求加入一定量的柠檬酸。

（6）排气密封：加糖汁后的雪花梨罐头送入排气箱进行排气, 罐中心温度达85℃以上既可密封。

（7）杀菌、冷却：密封后的罐头应尽快杀菌, 在杀菌锅中, 先在90-95℃条件下保持一段时间, 再在100℃条件下进行杀菌15min，分段冷却至38℃以下。

（8）保温检验：25℃下保温一周，敲检后去除胀罐者。

3.质量标准

（1）感官指标:

色泽: 果肉呈白色或黄白色、色泽较一致,糖水较透明, 允许含有不引起混浊的少量果肉碎屑。

滋味及气味: 具有梨罐头应有之风味,甜酸适口、无异味。

组织及形态: 梨片组织软硬适度, 食之无粗糙感觉, 块形完整,同一罐肉果块大小大致均匀, 不带机械伤及虫害斑点。

杂质: 不允许存在。

（2）物理化学指标:

净重: 500克。

固形物: 果肉不低于净重的53%。

糖水浓度: 开罐时按折光计为14-18%。

重金属含量: 每公斤制品中: 锡不超过200毫克，铜不超过10毫克, 铅不超过2毫克。

（3）微生物指标:

无致病菌及因微生物作用所引起的腐败象征。

1.4菠萝罐头的制作

（一）实验目的要求

通过本实验掌握菠萝罐头制作原理及操作要点。

（二）实验材料和仪器设备

菠萝、白砂糖、柠檬酸、食盐。

不锈钢去皮刀、挖核刀、菜板、盆、双层锅、锅炉、保温筒、玻璃瓶，半自动真空封罐机等。

（三）实验内容

1.工艺流程

原料验收→分级→切端去皮→去眼→切片→选片→漂洗→装罐→加糖水→真空抽空→密封→杀菌→分级→冷却→成品

2.操作要点

（1）选果分级：分级主要是按果实截径大小来分。要求无严重跳级现象,且不损伤果肉。

（2）去眼：可用三角刀,人工去眼,要求沟纹整齐,切口深浅恰当,且呈近似三角形，切边不起毛等。

（3）切片：果实切成扇形，且厚度为1.5-2.0cm，弦长为3-4cm。全圆片、修正片直径为1.3-1.8cm。

（4）选片漂洗：将选好合格片进行漂洗是为了除去切片时产生的一些细碎片， 否则漂浮在罐里，影响外观。

（5）装罐：果片装罐要求排列整齐，要求罐头成品固形物含量不低于净重的55-60%。杀菌后果肉的减重率最少为10-15%。糖水浓度采用30-40%，糖水温度80-85℃。

（6）抽真空、密封、杀菌：加糖水后可进行抽真空，真空度为600-640mmHg，时间为2-3分钟，并在80-85℃之后密封，杀菌温度为100℃，时间为25分钟。

（7）冷却：

必须分级冷却，不能直接放于空气中冷却，因罐头里面温度与外界温差太大，容易造成炸罐。故第一级冷却在80℃水中，10分钟左右再进行第二级冷却，第二级冷却在60℃水中10分钟，之后才能在空气中冷却，这样才不致炸罐。

（8）保温检验：25℃下保温一周，敲检后去除胀罐者。

实验项目十四：糖制品4学时

2.1 杏脯的制作

（一）实验目的要求

通过本实验，明确杏脯生产的基本工艺，熟悉各工艺操作要点。

（二）实验材料和仪器设备

杏、白砂糖、亚硫酸钠。

不锈钢去皮刀、挖核刀、菜板、盆、双层锅、锅炉、保温筒、烘箱等。

（三）实验内容

1．原料选择处理要求：

（1）杏果：每公斤应少于三十个，表面光滑，无干疤，剔除虫眼果，腐烂果和严重碰压伤果，果实应呈金黄色，离核、肉质细腻耐贮运，成熟后不变绵软。生产中一般以“铁叭达”、“山黄杏”较为理想。

（2）洗涤、对剖、去核、硫处理，用清水把杏果洗干净，除去残留农药，沿缝合线把杏剖开后除去果核，放入0.1～0.3%亚硫酸钠溶液中浸泡1～2小时，糖制前冲洗干净。

2．糖制：配30%的糖液，煮沸；把硫处理过和杏果倒入再煮沸3～5分钟，即待果实表面稍呈膨胀并出现小气泡时，倒入缸内浸泡12～24小时，糖液应浸没杏果。

第二次糖制用40%糖液，煮沸后加入杏果，再煮沸2～3分钟，捞出置缸中浸12～24小时，接着沥干后在竹屉上凉干，该过程是为了加速水分蒸发，应使果实凹面向上，水分蒸发量约为原重量的三分之一，并提成扁平园形。

第三次糖制用50%糖液，煮沸后放入果胚，再煮沸时即刻捞出，放于竹屉上烘干至含糖量为68～75%时即为成品，烘干温度为60～70℃。

3．湿润回软包装：在40℃温度下，将成品放置1～2天后包装。

2.2 苹果脯的制作

（一）实验目的要求

通过本实验，明确苹果脯生产原理及各工艺操作要点。

（二）实验材料和仪器设备

苹果、白砂糖、氯化钙或葡萄糖钙、亚硫酸氢钠、柠檬酸。

不锈钢去皮刀、挖核刀、菜板、盆、双层锅、锅炉、保温筒、烘箱、封口机等。

（三）实验内容

1．原料选择及处理要求：

（1）苹果：以果形大而园整，果心小、风味好、香味浓，酸分适当，褐变不显著，耐煮制的品种为宜，如醇露、红玉、青龙和印度等品种最适宜。

生产用苹果，以成熟适度（7～8成熟）、新鲜、无腐烂、畸形。

（2）去皮、切分：用旋皮机削去外皮，对半切开，挖去果心。（亦可整果加工，对剖去心）。随即浸入含0.1%氯化钙（或葡萄糖钙）和0.2～0.3%亚硫酸氢钠护色液中，硬化护色一夜，清水淘洗2～3次。

2．加糖煮制（分次加糖一次煮成）

将苹果（约60斤）倾入沸腾的40°Brix的糖液中（约25公斤）煮沸后加上次浸渍后剩余的糖浆5公斤，如此反复煮沸与补加剩余糖浆三次，共历时30～40分钟，其后再行六次加糖完成糖浆。

第一、二次各加糖5公斤，第三、四次各加糖5.5～6公斤，并加少量剩余糖浆。第五次加糖6公斤，以上每次加糖间隔约为5分钟，第六次加糖7公斤，约煮20分钟，果肉被糖液浸透的而呈浅褐色。糖液浓度达60%左右，温度105～106℃时起锅，（全部煮制时间约为1.5小时），浸渍48小时后，取出沥干，于60～65℃下烘干至果块不粘手为度，或晒干亦可。

对于含酸量低的苹果，为了防止“返砂”，可在糖煮时适量加入柠檬酸（约为糖浆量0.4～0.5%）合煮，使转化糖含量增加。

3．整形包装：将干燥后的果脯整形，剖出碎块、斑疤、用玻璃纸或塑料袋包装密封，再装入垫有防潮纸的纸箱中打包成件，置阴凉干燥的仓库中待运销。

2.3 胡萝卜脯的制作

（一）实验目的要求

通过本实验，明确胡萝卜脯生产工艺及各设备操作要点。

（二）实验材料和仪器设备

胡萝卜、白砂糖、氢氧化钠、柠檬酸钠、食盐、柠檬酸。

不锈钢去皮刀、挖核刀、菜板、盆、双层锅、锅炉、保温筒、烘箱、封口机等。

（三）实验内容

1.工艺流程

原料的选择→清洗→去皮→切片→护色→预煮、冷却→糖煮→烘干→包装→成品。

2.操作要点：

（1）选料:选择无腐败、无虫害的新鲜胡萝卜。

（2）清洗:用清水把胡萝卜上的泥土及杂质洗干净，捞出沥干明水。

（3）去皮:将胡萝卜放入2%氢氧化钠溶液中煮1-2min，捞起摩擦去皮，于清水中反复冲洗至表为中性。

（4）切片:将胡萝卜切成0.8cm厚且均匀的圆片。

（5）护色:将胡萝卜片放入由柠檬酸(0.5%)、柠檬酸钠(1%)、食盐(0.05%-0.1 %)组成的溶液中煮5min。

（6）软化、冷却:将护色后的胡萝卜片再放入沸水中煮15min，捞出用清水冲洗冷却, 然后沥干。

（7）糖渍:在适当浓度的热糖液中将胡萝卜片煮沸4-8min，然后取出立即置入15℃同浓度的糖液内冷却。此过程进行4-5次，并逐次提高糖液浓度10%(加糖再次煮沸糖液后加入胡萝卜片)。此外，在煮制液中加0.2%的柠檬酸。

（8）烘烤:采用三段温度烘烤工艺。第一阶段温度控制在50℃，时间1.5h。第二阶段温度控制在65℃，时间11h。第三阶段温度控制在60℃，烘1-2h至脯的表面不粘手为止。

（9）包装:把胡萝卜脯按量装进塑料食品包装袋中，然后采用真空包装机封口，即为成品。

3.质量要求

（1）感观指标

色泽:呈鲜艳的金黄色或桔红色，色泽基本一致，有透明感及光泽。

组织形态:胡萝卜片形完整，组织饱满，质构柔软，无杂质，无皱缩。

口感:甜酸适口，无不良口味。

（2）理化指标

总糖60-70%；水分18-20%；总酸(以柠檬酸计)0.15～0.25%。

（3）卫生指标

细菌总数≤750个/g；大肠菌群≤30个/100g；致病菌:不得检出。

实验项目十五：干制品4学时

3.1红枣脆片的制作

（一）实验目的要求

通过本实验，明确红枣脆片生产的基本工艺，熟悉各工艺操作要点及成品质量要求。

（二）实验材料和仪器设备

红枣。

不锈钢去皮刀、挖核刀、菜板、盆、真空干燥箱、真空充气包装机等。

（三）实验内容

1.工艺流程

原料→挑选→去核→清洗→切片→真空干燥→分级→包装→检验→入库

2.操作要点

（1）选料：挑选新鲜红枣，要求检出风落枣、病虫红枣、破头枣、青枣及霉枣等。

（2）清洗：用流动水冲洗或空压机搅拌清洗，去核。

（3）切片：原料经清洗干净，带水切片，切片厚度为2.0 mm左右，厚薄均匀，平整，表面光洁，无三角片。切片要迅速，以免发生褐变和VC 氧化。

（4）真空干燥：在香酥脆枣的加工中，真空干燥是决定产品质量的关键，而在真空干燥工艺中，影响产品质量的因素有：真空度、温度、时间及枣片厚度等。在控制真空度为0.096MPa，温度为30℃～40℃，进行真空烘干，干燥时间约3h。所得产品酥脆度好，VC保存率高，且色、香、味及组织结构与鲜枣片相当。

（5）称重、分级、包装：真空干燥后的枣片，其组织间隙内含有大量的空气，产品易氧化，易潮解，易碎，应迅速采用复合塑料薄膜进行真空充气包装。

- 质量要求

（1）色泽：色泽保持鲜果原有的红色。

（2）状态：片状、网状多孔质结构，具有鲜枣天然的花纹。

（3）口感：口感酥脆，酸甜可口，香味浓郁，无涩味、无异味。

3.2红枣粉的制作

（一）实验目的要求

通过本实验，明确红枣粉的生产原理及工艺要点。

（二）实验材料和仪器设备

红枣、麦芽糊精。

不锈钢去皮刀、挖核刀、菜板、盆、夹层锅、打浆机、均质机、喷雾干燥器等。

（三）实验内容

1.工艺流程

原料选择→清洗→热泡→去皮、去核→打浆→酶解→均质→喷雾干燥→收集→包装

2.操作要点

（1）原料: 挑选成熟、枣香浓郁、无霉烂虫蛀的红枣。

（2）热泡: 红枣清洗干净后于68℃水浴浸泡2h。

（3）打浆: 红枣去皮去核后，加适量水打浆至无目测颗粒，枣浆质量比( 去皮去核干枣/枣浆) 为0.3左右。

（4）酶解: 枣浆酶解的最佳条件为酶解温度43℃，酶解时间4h，酶用量为0.27mL/g。酶解过程中要搅拌，以保证酶解温度均匀，使枣浆充分酶解。

（5）均质: 取酶解后的枣浆在20MPa 压力下均质3 次。

（6）干燥: 空气通量为330m3/h。均质后加入与枣浆中干枣等质量麦芽糊精，在料液进口温度为120℃，蠕动泵进料量为600mL/h条件下喷雾干燥，得到红枣原粉含量达50%的红枣粉，色泽微黄，枣香浓郁。

（7）收集: 干燥后的枣粉易吸潮，应立即收集并密封保存。

- 质量要求

色泽：色泽微黄，枣香浓郁。

速溶性：速溶性好，不易结块。

实验项目十六：果汁4学时

4.1红枣浓缩汁的制作

（一）实验目的要求

通过本实验，明确红枣浓缩汁生产的基本工艺，了解主要设备的使用以及掌握产品质量问题的分析和解决方案。

（二）实验材料和仪器设备

红枣。

不锈钢去皮刀、盆、夹层锅、打浆机、浸提设备、超滤设备、浓缩设备等。

（三）实验内容

1.工艺流程

红枣→精选→洗果→预煮→打浆→浸提→粗滤→灭酶→精滤→超滤→浓缩→红枣浓缩汁

- 操作要点

（1）精选：选择颗粒饱满、无破损、无机械伤的成熟红枣为原料。

（2）预煮：预煮是为了消除大枣的苦味，改善风味，同时使大枣组织软化，提高打浆率。预煮料水比为1∶7，温度为100 ℃，时间为16 min。

（3）打浆：先将枣核取出，在打浆机中将预煮的红枣打成浆状，若无打浆机，可用滤布包裹压榨取汁。

（4）浸提：浸提直接影响枣汁的营养价值、提取率等，应该尽可能完全提取出红枣中的营养保健物质。本试验采用酶解浸提法，加酶量25.0 mg/kg，pH值3，酶解时间2.5h，酶解温度50℃。

（5）灭酶：经过粗滤的红枣汁在恒温水浴锅中95℃下灭酶15min。

（6）超滤：用超滤机进行超滤。果汁进入超滤 机前必须测定可溶性固形物含量，确保可溶性固形物含量<10%，以提高超滤效果。超滤工艺参数为膜进口压力0.37MPa，膜出口压力0.36MPa，温度39.1℃，膜通量66mL/30 s，膜表面积 0.12m2。在超滤后测定还原糖含量和总酸含量。测定结果为还原糖33.43%，总酸2.08g/L。

（7）浓缩：在旋转蒸发仪中进行真空浓缩 （转速为60r/min温度为55℃，真空度为0.78MPa），浓缩后的果汁可溶性固形物达到70%以上。

3.质量要求

（1）色泽：呈浅红色至红色，均匀一致。

（2）滋味气味：具有红枣应有的风味，无异味。

（3）可溶性固形物：浓缩后的果汁可溶性固形物达到70%以上。

4.2浑浊枣汁的制作

（一）实验目的要求

通过本实验，明确浑浊枣汁生产的基本工艺及质量要求。

（二）实验材料和仪器设备

红枣。

不锈钢去皮刀、菜板、盆、夹层锅、打浆机、封口机等。

（三）实验内容

1.工艺流程

新鲜红枣→筛选除杂→清洗→浸泡→去核→预煮→打浆→榨汁→冷却→枣汁→灌装→杀菌冷却→保温检验→成品

- 操作要点

（1）原料处理方法及要求：

原料筛选除杂：剔除腐烂变果、虫害果等不合格果及杂质。

（2）清洗：用流动水将果实清洗干净。

（3）浸泡：按鲜水果1Kg加水5Kg的比例，加热至42℃后，浸泡6-8小时，使红枣充分吸水膨胀。

（4）去核：用不锈钢小刀抛开，取出枣核。

（5）预煮：去核的红枣继续预煮1-1.5小时，使枣软烂。

(6)打浆、榨汁：打浆榨汁后过80目滤布，弃去杂质，得到枣汁，100ml红枣汁相当于原红枣20克。

(7)罐装杀菌：杀菌分式: 10min—30min—10min /75℃。最后进行恒温检验,即为成品,通过保存试验,保存期可达12个月。

3.质量要求

（1）色泽：呈浅红色至红色，均匀一致。

（2）滋味气味：具有红枣应有的风味，无异味。

（3）组织形态：均匀一致，无分层现象。

（4）可溶性固形物：20～25%（按折光计）。

（5）微生物指标：无致病菌及微生物作用引起的腐败象征。

- 实验报告要求

实验完毕，应用专门的实验报告本，根据预习和实验中的现象及数据记录等，及时而认真地写出实验报告。食品分析实验报告一般包括以下内容：

实验（编号）  实验名称

（一）实验目的

（二）实验原理  简要地用文字进行说明。

（三）主要试剂和仪器  列出实验中所要使用的主要试剂和仪器。

（四）实验步骤  应简明扼要地写出实验步骤流程。

（五）实验数据及其处理  应用文字、表格、图形、将数据表示出来。根据实验要求及计算公式计算出结果并进行有关数据处理。

（六）问题讨论  包括实验教材上的思考题和对实验中的现象、产生的误差等进行讨论和分析，尽可能地结合食品分析技术中有关理论，以提高自己的分析问题、解决问题的能力，也为以后的科学研究打下一定的基础。

六、课程考核方式及成绩评定

（一）考核方式

平时成绩：包括课堂表现、仪器设备操作、遵守实验室工作规章制度、实验报告撰写质量、其他；

结课后考试：为闭卷笔试考试。也可举行一定的实验操作考试。

（二）课程成绩评定办法

成绩构成：平时50%、考试50%

平时成绩评定方法：平时实验成绩评定是一学期所做实验成绩的总和。可参考下列五个标准进行评判（以50分为计）：

评定各级成绩时，可参考以下标准：

（一）优秀（45分以上）

能正确理解实验的目的要求，能独立、顺利而正确地完成各项实验操作，会分析和处理实验中遇到的问题，能掌握所学的各项实验技能，能较好地完成实验报告及其它各项实验作业，有一定创造精神和能力。有良好的实验室工作作风和习惯。

（二）良好（40-45分）

能理解实验的目的和要求，能认真而正确地完成各项实验操作，能分析和处理实验中遇到的一些问题。能掌握所学实验技能的绝大部分，对难点较大的操作完成有困难。能一般完成实验报告和其它实验作业。有较好的实验习惯和工作作风。

（三）中等（35-40分）

能粗浅理解实验目的要求，能认真努力进行各项实验操作，但技巧较差。能分析和处理实验中一些较容易的问题，掌握实验技能的大部分。有30%掌握得不好。能一般完成各项实验作业和报告。处理问题缺乏条理。工作作风较好。能认真遵守各项规章制度。学习努力。

（四）及格（30-35分）

只能机械地了解实验内容，能一般按图、或按实验步骤“照方抓药”完成实验操作，能完成60%所学的实验技能，有些虽作但不准确。遇到问题常常缺乏解决的办法，在别人启发下能作些简单处理，但效果不理想。能一般完成实验报告，能认真遵守实验室各项规章制度，工作中有小的习惯性毛病（如工作无计划，处理问题缺乏条理）。

（五）不及格（30分以下）

盲目地“照方抓药”，只掌握50%的所学实验技能。有些实验虽能作，但一般效果不好，操作不正确。工作忙乱无条理。一般能遵守实验室规章制度，但常有小的错误。实验报告较多的时候有结果，遇到问题时说不明原因，在教师指导下也较难完成各项实验作业。

在学期末或课程结束时，为复习和巩固实验教学内容，采用闭卷笔试考试方式进一步对学生作补充了解，也可举行一定的实验操作考试，但无论采取何种方式进行考核，都必须按实验课的目的要求，以实际实验工作能力的强弱作为评定成绩的主要依据。因此，最终的集中考试结果只能占总成绩的50%。

七、实验应配套的主要仪器设备及台（套）数（以一个实验教学班为标准）

附表1. 食品工艺学实验（30人/班）

| 仪器名称 | 数量（个或台） |
| --- | --- |
| 具塞量筒（100）、 锥形烧瓶（250） | 60 30 |
| 滴定管、台 | 12 |
| 容量瓶（100、250、1000） | 36 |
| 组织捣碎机 | 2 |
| 果汁机 微量凯氏蒸馏器 | 2 2 |
| 试剂瓶（250） | 36 |
| 消化用电炉 | 5 |
| 分析天平 | 2 |
| 电炉子 | 3 |
| 快速粘度测定仪 差示量热扫描仪 面筋测定仪 破碎机 | 1 1 1 1 |
| 干燥器 | 5 |
| 天平 | 2 |
| 气相色谱 | 1 |
| 原子吸收分光光度计 | 1 |
| PH计 | 3 |
| 瓷坩锅 | 15 |
| 长柄坩锅钳 | 15 |
| 高效液相色谱 | 1 |
| 蒸发烧瓶 150ml | 10 |
| 称量瓶 | 30 |
| 研钵 | 30 |
| 洗瓶 | 30 |
| 铅铬空心阴极灯 | 1 |
| 胶头滴管 | 30 |
| 吸耳球 | 15 |
| 竹制试管夹 | 30 |
| 铁架台 | 15 |
| 火柴 | 15 |
| 滤纸 | 5 |
| 大滤纸 | 1卷 |
| 定时器 | 15 |
| 蝴蝶夹 | 15 |

色差计 5台、质构仪 2台、配取样器6个、离心机 2台、穿刺温度计 5个、水浴锅 2个、真空包装机 1台、牛肉饼成型机1台、绞肉机1台、斩拌机1台、牛排煎制机1台、切片机1台

7 套玻璃仪器：（1）碱式滴定管 （2）150mL锥形瓶 （3）5mL试管（4）10mL移液管。1套实验设备：杀菌锅，冰淇淋机，冰箱，均质机。

双层锅3套；锅炉1个；浸提设备1套；超滤设备1套；浓缩设备1套；喷雾干燥设备1套；真空干燥设备1套；真空充气包装机1套；半自动真空封罐机1套；打浆机2套 ；均质机2套；台秤3套；烘箱2套；折光仪2套。

附：教学参考资料

1、选用的教材：

董世远主编，《食品保藏与加工工艺实验指导》，中国轻工业出版社，2014年9月。

2、主要参考书：

[1]李新华，董海洲主编，粮油加工学，中国农业大学出版社，2009年9月，第二版。